| Резолюция:_____________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ | Главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» И.В.Ильин ________________________________ |
| --- | --- |

технические Характеристики товара

Предмет закупки:    Капитальный ремонт  плоскопрофильных шлифовальных станков модели SS-13

| Наименование оборудования: |  | Плоскопрофильный шлифовальный станок модели SS-13 (инв.№ШС-868) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ТН ВЭД: |  |  |  |
| Код ОКПД2: |  |  |  |

| № п/п | Требования / параметры | Размерность | Требование | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |
| 1 | Целью проведения работ по капитальному ремонту плоскопрофильных шлифовальных станков модели SS-13является восстановление точности и обеспечение безотказной работы данного оборудования. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| II | НАЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| 3 | Данное оборудование применяется для обработки замковой части лопаток турбины методом глубинного шлифования |  |  |  |
| III | Зарубежный аналог закупаемого оборудования: |  |  |  |
| 4 | Модель |  |  | - |
| 5 | Производитель |  |  | - |
| 6 | Поставщик на российском рынке |  |  | - |
| IV | Требования к обрабатываемым деталям (изделиям): |  |  |  |
| 7 | Обрабатываемые материалы: |  |  |  |
| 8 | Форма заготовки |  |  |  |
| 9 | Размеры заготовки: |  |  |  |
| 10 | Длина | мм | в диапазоне | 60 ÷ 260 |
| 11 | Ширина (диаметр) | мм | в диапазоне | 30 ÷ 80 |
| 12 | Высота (толщина, толщина стенки) | мм | в диапазоне | 60 ÷ 230 |
| 13 | Масса заготовки | кг | в диапазоне | 0,3 ÷ 1 |
| V | Требование к документации |  |  |  |
| 14 | По результатам наладки и сдачи станка, Исполнитель производит корректировку техдокументации и передает ее Заказчику в одном экземпляре и на электронном носителе. | - | Точно |  |
| 15 | Принципиальную электрическую схему (альбом) | - | Точно | наличие |
| 16 | Принципиальную гидравлическую схему (альбом) | - | Точно | наличие |
| 17 | Принципиальную схему смазки (альбом) | - | Точно | наличие |
| 18 | Принципиальную схему охлаждения (альбом) | - | Точно | наличие |
| 19 | Перечень элементов (альбом) | - | Точно | наличие |
| 20 | Руководство по программированию на оборудование с системой ЧПУ (на русском языке) | - | Точно | наличие |
| 21 | Листинги программы контроллера (альбом и дискета) | - | Точно | наличие |
| 22 | Листинги параметров ЧПУ (альбом и дискета) | - | Точно | наличие |
| 23 | Руководство по эксплуатации | - | Точно | наличие |
| 24 | Руководство по обслуживанию | - | Точно | наличие |
| 25 | Перечень запасных частей и расходных материалов |  | Точно | наличие |
| 26 | Инструкция оператора | - | Точно | наличие |
| 27 | Инструкция обслуживающего персонала с регламентыми работами | - | Точно | наличие |
| 28 | Техническая документация на электрооборудование разрабатывается в системе автоматизированного проектирования EPLAN c учетом требований ГОСТ Р МЭК60204-1-2007, ГОСТ7599-82, ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ Р 54431-2011 | - | Точно |  |
| VI | ОБЪЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |
| 29 | Конструктивные требования к оборудованию: |  |  |  |
|  | Необходимо выполнить: -предварительное обследование станка; очистку станка; разборку и дефектацию; - составление и согласование заказных технических спецификаций; - шлифовку и шабровку направляющих стола, станины, колоны и шлифовальной головки, восстановление полимерных покрытий направляющих (или замена направляющих по всем осям); - замену подшипников; замену шариковинтовых пар по осям Х, Y, Z; - замену шпинделя главного привода и шпинделя циклической правки на более жесткие с увеличением диаметра подшипников; - замену шлифовальной головки и каретки узла циклической правки на более жесткую; - замену кабинетной защиты на более герметичную без увеличения её габаритных размеров; - подачу воздуха в лабиринт подшипника шлифовального шпинделя и механизма правки с целью предотвращения попадания тумана СОТС; - предусмотреть автоматическую смазку направляющих станка. - произвести замену гидростанции, гидроаппаратуры и гидравлических шлангов, -предусмотреть замену двухпозиционного устройства установки кассет с деталями на новое с зажимом от гидравлики; - предусмотреть механическую систему очистки СОТС барабанного типа посредством нетканого фильтровального полотна производительностью 500 л/мин с уровнем фильтрации (очистки) 20 мкм; - предусмотреть наличие в комплекте поставки с оборудованием не менее трёх рулонов фильтрующего полотна с параметрами, обеспечивающими прохождение заявленного объёма СОТС с уровнем фильтрации 20 мкм; | - | Точно | - |
|  | - для очистки шлифовального круга предусмотреть насос 80 л/мин давлением 12 бар, - для охлаждения зоны обработки – насос 350 л/мин 7-10 Бар - замену системы регулирования сопел очистки круга и охлаждения детали с ручной регулировкой на автоматическую, при этом предусмотреть возможность работы станка при выходе из строя электродвигателя компенсации сопел (ручное регулирование сопел на время ремонта двигателя); -предусмотреть в комплекте поставки станка два комплекта запасных сопел подачи СОТС в зону обработки (размеры проходного сечения сопла 40×2 мм); - замену всех вентилей, шлангов; - замену датчиков обратной связи; - разработку программы контроллера; разработку технологической программы; - монтаж электрического оборудования и системы ЧПУ; - монтаж пульта управления и электрошкафа; электрошкаф необходимо обеспечить источниками питания, электрическими преобразователями приводов, периферией программируемого контроллера; - установить теплообменник типа воздух-воздух. - покраска станка в зелёный цвет RAL6037 |  |  |  |
| VII | Перемещение станков в новое здание – не требуется |  |  |  |
| 30 | Работы выполняемые Исполнителем на территории Заказчика |  |  |  |
| 31 | Пуско-наладку отремонтированного станка | - | Точно |  |
| 32 | Сдачу станка на технологическую точность | - | Точно |  |
| 33 | Отладку технологической программы на деталь Заказчика | - | Точно |  |
| 34 | Приемо-сдаточные испытания | - | Точно |  |
| VIII | Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования: |  |  |  |
| 35 | Электропитание: |  |  |  |
| 36 | Тип электропитания | - | Точно | 3-х фазное переменного тока |
| 37 | Номинальное напряжение | В | Не более | 380 (400) |
| 38 | Номинальная подключаемая мощность | кВт | не более | 150 |
| 39 | Сжатый воздух: |  |  |  |
| 40 | Рабочее давление | МПа | не более | 7 |
| 41 | Рабочий расход | м3/час | не более | 30 |
| 42 | Рабочие газы: |  |  |  |
| 43 | Расход газа, | л/мин | не более | - |
| 44 | Рабочее давление | bar | не более | - |
| 45 | Вода: |  |  |  |
| 46 | Рабочее давление | МПа | не более | - |
| 47 | Рабочий расход | л/мин | не более | - |
| IX | СМР |  |  |  |
| 48 | Размеры и тип фундамента | мм | Точно | 2400×2300 существующий силовой пол |
| 49 | Компоновка оборудования | м² | Не более | 20 |
|  | Габаритные размеры оборудования (длина×ширина×высота) | (мм) | Не более | 5000×4000×3100 |
| X | Ввод в эксплуатацию и порядок приемки |  |  |  |
| 50 | Проверка точности оборудования производится в объеме и по методике, указанной в руководстве по эксплуатации оборудования. |  | Точно | наличие |
| 52 | Результаты проверки записываются в протокол проверки точности станка (приложение Д СТП 503.114-2007) в двух экземплярах, один экземпляр вкладывается в паспорт качества (приложение Ж СТП 503.114-2007), второй экземпляр хранится в БКОТТ УГМех и сохраняется до очередного ремонта. |  | Точно | наличие |
| 52 | Точность оборудования определяется тремя группами показателей: |  | Точно | наличие |
| 53 | Показатели, характеризующие точность обработки образцов изделий |  | Точно | наличие |
| 54 | Показатели, характеризующие геометрическую точность станка |  | Точно | наличие |
| 55 | Дополнительные показатели |  | Точно | наличие |
| 56 | Порядок контроля и приёмки |  | Точно | наличие |
| 57 | Общее время сдаточных испытаний не должно превышать 3 дней |  | Точно | наличие |
| 58 | Оборудование по окончании пуско-наладки должно быть подвергнут испытаниям на холостом ходу в течении 6 часов по ТЕСТ- программе , которая проверяет динамику оборудования в рабочем диапазоне, технические характеристики и программные функции системы ЧПУ. Во время испытаний отказов и работе станка не должно быть |  | Точно | наличие |
| 59 | После приемки оборудования на холостых ходах производится сдача оборудования под нагрузкой с обработкой детали (партии деталей). Детали (партия деталей), контрольные и рабочие приспособления предоставляются Заказчиком. Общее время обработки не должно превышать 16 часов. |  | Точно | наличие |
| 60 | По окончанию сдачи должен быть подписан обеими сторонами “Акт сдачи-приёмки станка в эксплуатацию”. |  | Точно | наличие |
| 61 | Заказчик производит замеры деталей в присутствии Исполнителя, и делает заключение о годности оборудования. |  | Точно | наличие |
| 62 | Обучение рабочего и обслуживающего персонала | часов | Не менее | 8 |
| 63 | Сдача оборудования на технологическую точность проводится на территории Заказчика |  | Точно | наличие |
| 64 | Монтаж и пуско-наладочные работы проводятся на территории Заказчика, за счет Исполнителя |  | Точно | наличие |
| XI | Требования безопасности |  |  |  |
| 65 | Система управления должна обеспечивать требования безопасности согласно ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 и ГОСТ 12.2.009-99 |  | Точно | наличие |
| 66 | Система управления у Заказчика должна обслуживаться квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение. |  | Точно | наличие |
| XII | Особые условия |  |  |  |
| 67 | Все средства измерения (СИ), входящие в комплект поставки модернизируемого оборудования должны пройти процедуру Государственных испытаний СИ и на момент поставки должны иметь |  | Точно | наличие |
| 68 | Сертификат об утверждении типа СИ |  | Точно | наличие |
| 69 | Методику первичной и периодической поверки, утвержденную Государственным центром испытаний РФ |  | Точно | наличие |
| 70 | Свидетельство о первичной поверке на территории РФ |  | Точно | наличие |
| 71 | Исполнитель обеспечивает адаптацию программы обработки под требования Заказчика, на территории Заказчика при сдаче станка |  | Точно | наличие |
| 72 | В процессе сдачи оборудования в эксплуатацию на заводе Заказчика, Исполнитель обеспечивает обучение операторов и вносит корректировки в алгоритм работы станка по их желанию. |  | Точно | наличие |
| 73 | Все надписи на Оборудовании и на табличках должны быть на русском языке. |  | Точно | наличие |
| 74 | На Оборудовании должны быть предусмотрены все необходимые защитные устройства, обеспечивающие безопасную работу |  | Точно | наличие |
| XIII | Дополнительные требования |  |  |  |
| 75 | Технические требования к станку после проведённого капитального ремонта Основные технические требования к отремонтированному станку и его исполнительным узлам и системам: - длина шлифования - 600 мм - ширина шлифования - 100 мм - высота шлифования - 160 мм - нагрузка на стол - 800 кг Продольное перемещение стола - ось X Продольное перемещение производится электромеханически, с помощью шариковинтовой передачи и регулируемого электродвигателя. - смазка винтовой пары: консистентная - плита стола: 1600x450 мм - пазы стола: 3 шт., 16 мм, Т-образные - подача при шлифовании: 5 мм/мин. - 6.000 мм/мин. - разрешение: 0,001 мм - вертикальное перемещение шлифовального круга - ось Y1, ось Y2 - вертикальное перемещение производится электромеханически, с помощью шариковинтовой передачи и регулируемого электродвигателя переменного тока. Смазка: консистентная, - вертикальная подача: max 1.000 мм/мин. Разрешение: 0,001 мм Шлифовальная головка верхняя Привод шлифовального шпинделя: - регулируемый двигатель переменного тока мощностью не менее 28 кВт . Число оборотов: 1.000 - 2000 об/мин. - направление вращения: правое - смазка подшипников шпинделя: консистентная смазка на длительный срок |  | Точно |  |
|  | - конус шлифовального шпинделя: 80 мм - шлифовальный круг: 500 х 10....100 х 203,2 мм Шлифовальная головка нижняя Привод шлифовального шпинделя: - регулируемый двигатель переменного тока мощностью не менее 28 кВт - число оборотов: 1.000 - 2000 об/мин. - направление вращения: левое - смазка подшипников шпинделя: консистентная смазка на длительный срок - конус шлифовального шпинделя: 80 мм - шлифовальный круг: 500 х 10... 100 х 203,2 - система балансировки наверху и внизу Централизованная смазка - смазка осей направляющих X, Yl, Y2 – автоматическая Блок подачи воздуха - для защиты подшипников шпинделей шлифовального круга и алмазного ролика от проникновения загрязнений производится подача воздуха в подшипниковые лабиринтные уплотнения. - автоматическое включение подачи СОЖ в зону резания. - расположение с правой стороны верхнего и нижнего шпинделя, для охлаждения детали потоком СОЖ тангенциально к шлифовальному кругу, от нового до изношенного |  |  |  |
|  | Устройство правки от стола: Для профилирования шлифовальных кругов алмазным роликом. - диаметр АПР: 100 - 140 мм, ширина АПР: 20... 115 мм, посадочное отверстие для АПР: 52 hЗ - система ЧПУ должна обеспечивать автоматическую компенсацию износа шлифовального круга при правке; - диаметр правящего ролика: 100 – 140 мм; ширина правящего ролика: 20 – 115 мм; посадочное отверстие для правящего ролика: 52 h3; - максимальная частота вращения шпинделя правки не менее 6000 об/мин; - привод шпинделя ролика: регулируемый двигатель переменного тока с мощностью, обеспечивающей попутную правку круга высотой В= 100 мм при подаче правки 1 мкм/об. круга и при соотношении V ролика/ Vкруга = 0,9; - минимальная подача ролика 0,1 мкм/ на оборот круга при max Øкр=500 мм, максимальная - 1000 мм/мин; Ограждение станка: - полное закрытие рабочего пространства Освещение станка: - герметичная люминесцентная лампа, защищенная от воды под давлением. Система СОТС - предназначена для непрерывной очистки СОТС от загрязнения; - для более тонкой очистки СОТС предусмотреть новый механизм очистки барабанного типа; - предусмотреть механическую систему очистки СОТС посредством нетканого фильтровального полотна производительностью 500 л/мин (барабанного типа); |  |  |  |
|  | - для очистки шлифовального круга предусмотреть насос 80 л/мин давлением 12 бар; - для охлаждения зоны обработки – насос 350 л/мин 7-10 бар - магистрали подвода СОТС для охлаждения детали и очистки шлифовального круга должны быть оснащены системами регистрации давления и расхода СОТС -предусмотреть изготовление двух гидроцилиндров ( в комплекте быстро изнашиваемых запчастей) для устройства гидравлического зажима кассет с деталями |  |  |  |
| 76 | Подписание акта приемки/сдачи и ввода в эксплуатацию | - | Точно | наличие |
| 77 | Инструктаж персонала заказчика по эксплуатации и обслуживанию | - | Точно | наличие |
| 78 | Стоимость за ед. оборудования | тыс. руб. | не более |  |
| 79 | Количество единиц оборудования | шт | точно | 1 |
| 80 | Стоимость, всего | тыс. руб | не более |  |
| 81 | Срок ремонта оборудования | мес. | точно |  |
| 82 | Срок выполнения работ на территории Заказчика | дней | не более | 14 |
| 83 | Срок гарантии оборудования с момента подписания акта ввода в эксплуатацию | мес. | точно | 6662466 |

Главный специалист по направлению                            ________________________________________

(Должность)                                                                                               ФИО                                      Подпись

Начальник ЦПК	                                                            __________________________________________

(Должность)			                                                                   ФИО                                       Подпись

Главный механик	                                                            _________________________________________________

(Должность)			                                                                   ФИО                                       Подпись